Laborationsrapport

Simulering och Analys av Transmissionsnätet

Uppgift 1: Lastkompensering

- Hur varierar strömmar, spänningar, förluster samt aktiva och reaktiva effekter i systemet med storleken på kondensatorbanken? Fyll i Tabell 1 i Excel, plotta variationerna och beskriv resultaten. Inkludera tabellen.

- I rapporten vill vi se plottar på hur de olika storheterna beror på kondensatorbankens Q. Inkludera plottarna genererade från den ifyllda tabellen.

- Vid vilken reaktiv effektkompensation Q0​ är systemförlusterna minst?

- Vad motsvarar Q0 i kapacitans C0?  PowerWorld visar data för trefas-system. Beräkna kapacitansen för en fas. Den inställda frekvensen i PowerWorld är 60 Hz.

- Diskutera vad som händer då kapacitansen är mindre än C0 respektive när den är större.

- Är Q0​ det bästa läget för alla aktörer?

- Sammanfatta i egna ord varför lastkompensering är användbart och vilka perspektiv som finns.

- Plocka ut Admittansmatrisen ur PowerWorld. Ser den ut som förväntat, vilka element finns där? Inkludera admittansmatrisen.

Uppgift 2: Lång transmissionsledning och seriekompensering

Del A

- Skapa tabelldata för uteffekt, levererad aktiv/reaktiv effekt från generatorn, mottagen spänning, fasvinkel over linjen. Fyll i Tabell 2 i Excel.

- Leta även efter den effekt där ni får samma spänning på utgången som ingången, detta är SIL effekten. Vad är SIL?

- Notera ledningens kapacitans (B) och induktans (X) och gör en beräkning och se om värdena stämmer med teorin. Kika på formlerna i formelbladet. Jämför med den simulerade SIL i föregående uppgift.

- Ser ni något mönster i reaktiva effekten vid, under och över SIL?

- Ändra ledningens längd till 300 km. Öka nu den konsumerade effekten och notera vilken effekt som är SIL och vilken effekt som ger black-out.

Del B

- Vad är de producerade effekterna och vinklarna före och efter inkoppling av en och två? Fyll i och inkludera Tabell 3a och 3b i Excel.

- (F) Gör gärna experimentet för en ännu litet högre last och jämför resultaten. Använd samma tabell-rubriker som ovan.

- (F) Om ni har tid kan ni variera seriekapacitansen och studera spänningarna och faserna hos generator och last. Vilket värde på seriekompenseringen ger bäst resultat? Fyll i Tabell 4 i Excel.

Uppgift 3: Dynamisk stabilitet, "Swing Equation"

- Vad är den initiala effektvinkeln δ0 för generatorn?

- Vad är vinkeln δ1​ när felet är borta?

- Vad är vinkeln δ2​ där rotorn börjar deascelerera?

- Varför motsvarar 0.15 sekunder 9 cykler (perioder)?

- I början av transienten (de första 0.15 s) ökar vinkelhastigheten, samtidigt som effektvinkeln växer kvadratiskt under samma tid, varför får vi just dessa två kurvformer?

- Bestäm hur lång tid generatorn kan vara borta innan generatorn trippar efter en kortslutning. Ange tiden t1 (där generatorn svänger), och t2 (där generatorn trippat), med en skillnad på 0.01 s.

- Vad är den initiala effektvinklen för lite den större generatorn då den startar på 100 MW?

- Vad är anledningen till att tiden blir längre i detta fall?

- Bestäm även för den större generator hur länge den kan klara av att vara borta då den initialt startar på 100 MW. Bestäm t1 och t2 för denna med samma marginal som ovan.

- Plocka ut Admittansmatrisen ur PowerWorld. Ser den ut som förväntat, vilka element finns där? Jämför med en-linje schemat. Vad motsvarar vad? Inkludera matrisen.

Uppgift 4: N-1 kriterium och åtgärder

- Vilket/vilka element orsakar överbelastning om de kopplas ut? Inkludera bild som visar att N-1 kriteriet inte uppfylls.

- Vilken effekt behöver ni lägga på vilken generator för att systemet skall vara i ett säkert driftläge? Hur mycket effekt behöver ni begära från generatorn för att systemet skall bli N-1?

- Plocka ut admittansmatrisen och två bilder: en där man kan läsa namnen på raderna, och en där man ser strukturen på hela matrisen. Ser den ut som förväntat. Hur stor är matrisen? Ser ni några mönster i matrisen som ni känner igen från en-linje schemat, t.ex. ser ni någon buss som har många kopplingspunkter? Inkludera de 3 bilderna.