TSFS17 – Laboration 2
Analys av elkraftsystem

2024-11-28

Förberedelser

Starta Matlab i labbsalarna görs det genom att öppna en terminal och lägg till matlab-modulen genom att skriva:

>module add prog/matlab

>matlab &

Kort Ledare (titta gärna på ekvationerna innan labben)

I den här uppgiften ska vi simulera ett enkelt system med en kort ledare genom att ställa upp ekvationerna för systemet i bilden ovan. Notera att vi förenklar bort kapacitanserna då ledaren är kort.

Uppgift 1

Färdigställ ekvationerna för den elkraftledning och last som har förberetts i filen system_kort_ledare.m. Den här funktionen tar in phi, Ufabrik och Pfabrik så att den är en PQ-last. Under iterationerna antas Ufabrik vara känd men vi använder den i funktionen för att beräkna ström och reaktiv effekt i ledaren och hur generatorn belastas. Ert jobb är att skriva in ekvationerna för last och ledare och summera belastningen på generatorn.

För att minska ert arbete så har vi tagit fram ekvationen för Ugenerator:

Ugen=Ufab1+P2RL+Q2XLU222

Ledning: Variablerna Ifabrik och Qfabrik beräknas med hjälp av inparameterarna i funktionen (phi, Ufabrik, Pfabrik. I Matlab finns funktionerna cosd() och sind() som jobbar direkt i grader så att ni slipper göra om det till radianer. 

Använd följande kabeldata:

l=40 km

A=90 mm2

XL=0.4 Ω/km

Ledningsmaterial: Koppar rho=17.2*10^(-8) Ωm

Uppgift 2

Använd matlab-scriptet kraftoverforing.m för att kontrollera implementeringen: Testkör funktionsfilen system_kort_ledare

med följande insignaler: ϕfabrik=37o ind., Ufabrik=35 kV, Pfabrik=15 MW. Ställ markören under uppgift 2 och tryck ctrl + enter för att utvärdera den aktuella cellen.

Kör följande funktionskommando i matlab:
[sim_data] = system_kort_ledare(phi,Ufabrik,Pfabrik)

Kontrollera att funktionen returnerar följande data:

Uppgift 3

Fyll i lämpliga värden i matlabkoden för att besvara följande frågor, förutsätt givna data enligt Uppgift 1 och 2. Svaren på dessa frågor skall redovisas under labbtillfället.

- Bestäm storleken på den reaktiva effekt som generatorn måste leverera till kraftnätet, om fabriken är fullständigt faskompenserad.

- Bestäm fasvinkeln ϕfabrik som medför att ingen produktion av reaktiv effekt krävs från generatorn. Gör detta genom att testa olika värden på ϕfabrik och se hur de påverkar krävd reaktiv effekt från generatorn.

- Hur stor kostnadsbesparing per timme medför de minskade ledningsförlusterna, om fabriken faskompenseras fullständigt jämfört med det ursprungliga fallet med ϕfabrik=37o? Förutsätt att elpriset är celkWh=1 kr/kWh.

Simulering Litet elnät

En uppgift som liknar 5.2 som ni har räknat på under lektionen 5 skall lösas med dator under labben, men nu med dedikerade script för att slippa iterera beräkningarna för hand. Filerna som används i den här delen finns i mappen SmallSys. Main-filen är minisys.m.

Systemet och notationen ges av bilden nedan och följer det system vi tittat på under lektionen.

Uppgift 1

Börja med att ladda in SmallSys.mat i workspace genom att dubbelklicka på mat-filen.  Filen innehåller data för kablar och hur dessa är sammankopplade i nätet. Verifiera att data på parametrarna i CableData och connectionBuses är korrekta. Effekterna S_in och initialgissningen på spänningen U_in (är bara initierade till nollor med rätt dimension i SmallSys.mat) behöver ni ange på rad 22 och 23 i minisys.m. Nominella spänningen i nätet är 400V. Effekterna som ska anges är i de noder där effekter tas ut ur nätet, dvs noder 3 och 4. Effekterna i övriga noder beräknas när lösningen senare beräknas.

Uppgift 2

Det finns ett skelett till Forward-Barckward-sweep-lösaren (FBSM). Gå igenom filen FBSM_minisys.m och säkerställ att du övergripande förstår vad som händer i de olika stegen. På de ställen där kod utelämnats (och ersatts med ”???") ska du skriva in ekvationerna.

Uppgift 3

Simulera elnätet genom att aktivera filen minisys.m i editorn och tryck på den gröna knappen Run. Verifiera att resultaten (mindre fel kan förekomma) stämmer mot resultaten i tabellen nedan.  Dessa finns sparade i Results.I_out, Results.U_out och Results.S_out. Studera hur snabbt lösningen konvergerar i de olika iterationerna.

Uppgift 4

Ändra en parameter i taget och studera hur det påverkar effekterna och spänningarna:

- Dubblera impedansen i kabeln mellan nod 2 och 4 genom att ta bort kommentarerna för rad 19 och 20. Ta bort de ledande procent-tecknet. Tänk på att även undersöka hur spänningen i nod 3 påverkas av ändringen. Förklara vad som händer. När du är klar, kommentera rad 19 och 20 igen.

- Dubblera uttagen skenbar effekt i nod 4. Tänk återigen på att undersöka hur hela nätet påverkas. När du är klar, ställ tillbaka skenbara effekt.

- Ändra den skenbara effekten i nod 4 från en kapacitiv last till en induktiv last med samma storlek på den reaktiva effekten (endast omvänt tecken). Hur påverkas strömmen i den kabeln mellan nod 1 och 2, samt spänningsnivåerna i noder 3 och 4?

Simulering av ett bostadsområdes elnät

Ett verkligt 400V-elnät ska simuleras för att analysera spänningsnivåer, strömmar, och effekter. Påverkan av elbilsladdning och solproduktion i nätet ska analyseras.

Som bakgrund så finns det krav på spänningsnivåerna som elnätsägarna har att förhålla sig till. Dessa säger bland annat att spänningen någonstans i nätet inte får variera mer än 10% från det nominella värdet. Om fasspänningen nominellt är 230V tillåts spänningen alltså variera mellan 207V och 253V. Många elnätsägare använder sig av en lägre tolerans, exempelvis 7% maximal avvikelse innan nätet behöver förstärkas.

Filerna som ska användas finns i mappen LargeSys och huvudfilen är mainLargeGrid.m. För att göra snabbare beräkningar skapas en c-fil för FBSM-beräkningarna. Det sker automatiskt om ingen kompilerad fil finns. Kompilerade och körklara filer finns redan för windows, mac och linux. Om ni använder annat operativsystem (eller om datorn av annan anledning inte kan hantera dessa filer), behöver en c-kompilator installeras på datorn. För datorerna i datorsalen fungerar den förkompilerade filen. C-koden som skapas följer samma struktur som den kod som ni använde för det lilla systemet, bara att den är automatgenererad och innehåller fler ekvationer eftersom systemet har fler bussar och kablar (ögna gärna igenom c-filen och se att ni känner igen strukturen på ekvationerna).

Tidsperioden som beaktas är första veckan i oktober. Årstiden påverka främst solcellsproduktionen som är simulerad baserad på väderförhållanden.

Uppgift 1

Titta igenom koden i mainLargeGrid.m och få en överblick över vad som händer i koden. Kör cellerna till och med rad 62 (till exempel, ställ markören på rad 1 och tryck sedan på knappen ”Run and Advance”), då generas en figur som illustrerar strukturen på elnätet. Inkludera trädstrukturen här. Diskutera med din labbpartner och fråga handledare om ni undrar över någonting.

Uppgift 2

De noder som består av hushåll finns angivna i parametetern householdsIndex (rad 61). Identifiera dessa i elnätsfiguren ovan för att få en känsla för var noderna är i trädet. Gör följande simuleringar, klipp in figurer över spänningen för alla noder (elnätets struktur), samt ange värdet för den maximala energiförbrukningen per timme (=medelvärdesbildad effekt) i transformatorn (=nod 1) (lagras i variablerna S_simXX_maxTrafo på raderna 136 till 139)för följande situationer:

- Genom att köra befintligt script (tryck på ”Run”) så genereras figurer. Figur 4 visar följande fyra fall. Använd dessa som referens i efterkommande uppgifter.

  - Bara slutkundernas effekt används, dvs inga elbilar (EV) eller solceller (PV) inkluderas.

  - Utöver hushållskonsumtion så inkluderas 10kWp solcellsanläggningar i alla hushåll (10kWp motsvaras av 30 paneler i det här fallet och är förifyllt). Notera toppvärdet på spänningen.

  - Utöver hushållskonsumtion så inkluderas 5kW elbilsladdning i alla hushåll. I det här exemplet antas alla hushåll ladda sina fordon varje dag vid samma tidpunkt (17.00 och framåt tills batteriet är fullt). Notera minsta värdet på spänninge

  - Hushållskonsumtion, EV (5kW), och PV (10kWp).

- Motsvarande som uppgiften med elbilsladdning ovan, men öka elbilsladdningens effekt till 11kW. Detta görs genom att ändra parametern för laddningnseffekt som finns angiven i mainLargeGrid.m (rad 66).

- När bara en del hushåll har exempelvis solcellsinstallationer så påverkas spänningsvariationerna i nätet av placeringen av dessa. I den här uppgiften ska sju hushåll ha solcellsinstallationer på 10kWp (standard) och ingen elbilsladdning finns. Två olika placeringar av dessa ska testas och jämföras:

(i):	Hushåll 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 16
(ii):	Hushåll 8, 9, 13, 21, 23, 32 och 35

Vilka hushåll som har solceller installerade anges i parametern PV_indexes som initialt är satt till samtliga hushåll. Ändra PV_indexes på rad 125 till en vektor ([6,7,8…]) med aktuella hushållsindex som ska analyseras.  Presentera resultaten från de olika fallen med hjälp av figuren som finns förberedd från rad 166 och rad 173 i mainLargeGrid.m genom att ta bort % i början av varje rad för att generera figuren. Reflektera över skillnaderna i spänningsvariationerna i nätet för de olika fallen (även för de delar av nätet som inte har solcellsinstallationer i ett specifikt fall).

- Ändra så att fordonen börjar laddas vid 23.00 på kvällen från ursprungliga starttiden för laddningen som är 17.00. Övriga laster i systemet är då lägre under natten. Det finns en matris i mainLargeGrid.m som med 0:or och 1:or där nollorna beskriver att fordonen inte är inkopplade till laddaren och 1:orna att bilarna är inkopplade. Raderna i matrisen beskriver veckans dagar och kolumnerna timmen på dagen. Genom att ändra ett antal 1:or till 0:or så kommer fordonet inte att börja ladda innan 23.00 istället för 17.00. Hur påverkar den ändrade starttiden för laddningen från 17.00 till 23.00 spänningsvariationerna i nätet? S

Uppgift 3

Effektfaktorn i hushållsförbrukningen är antagen till 1 (ingen reaktiv effektförbrukning) i det givna datat. Beräkna spänningsvariationen om den reaktiva effekten är lika stor som den aktiva effekten. Det kan exempelvis göras genom att modifiera S_bus genom att lägga till en imaginär del som motsvarar den reaktiva effekten enligt nedan. Vi har förberett rad 29 åt er som ni kan ta bort kommentaren för.

S_bus = S_bus +j*S_bus

Gör jämförelsen för fallet då vi varken har elbilsladdning eller solproduktion aktiverad.